| SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA BÀ RỊA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |  |  |  |  |  |  |  |
| Danh mục |  |  |  |  |  |  |  |
| MỜI CHÀO GIÁ |  |  |  |  |  |  |  |
| Tên dự toán: Mua sắm vật tư sửa chữa điện quý 4/2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| (Kèm theo Công văn số /BVĐKBR-HCQT ngày tháng năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa) |  |  |  |  |  |  |  |
| Stt | Tên vật tư | Tiêu chí kỹ thuật | Đvt | Số lượng mời chào giá | Đơn giá chào (đồng) | Thành tiền (đồng) | Ghi chú |
| 1 | Đèn led 12W | Công suất: 12W Điện áp hoạt động: 85 – 265V AC, 50/60Hz Quang thông (độ sáng): ~ 950 – 1100 lm Hiệu suất phát sáng: ~ 80 – 100 lm/W Ánh sáng trắng (6500k) Chất liệu: Hợp kim nhôm tản nhiệt + kính cường lực hoặc nhựa tản quang | bóng | 50 |  |  |  |
| 2 | Đèn led 50W | Điện áp hoạt động: 85 – 265V AC, 50/60Hz Quang thông (độ sáng): ~ 4.500 – 5.500 lm Hiệu suất phát sáng: ~ 90 – 110 lm/W Màu ánh sáng: Ánh sáng trắng (6500k) Chất liệu: Hợp kim nhôm tản nhiệt + kính cường lực hoặc nhựa tản quang | bóng | 10 |  |  |  |
| 3 | Bóng đèn led 1m2 | Công suất: 30W Chiều dài: 1.200 mm (1m2) Điện áp hoạt động: 85 – 265V AC, 50/60Hz Quang thông (độ sáng): ~ 2.700 – 3.300 lm Hiệu suất phát sáng: ~ 90 – 110 lm/W | bóng | 50 |  |  |  |
| 4 | Đuôi đèn xoáy | Vật liệu: Nhựa chịu nhiệt, đồng thau/nhôm dẫn điện, có loại sứ chịu nhiệt cao. Điện áp hoạt động: 110 – 250V AC, 50/60Hz Dòng tải tối đa: 2A – 4A (tùy loại) Công suất chịu tải: ~ 100W – 500W (tùy chất liệu & kích thước) Chuẩn ren xoáy (ký hiệu E = Edison, số = đường kính): | cái | 15 |  |  |  |
| 5 | Lox quạt | Điện áp hoạt động: 220V – 240V AC, 50Hz Công suất motor: ~ 40W – 60W (tùy loại quạt đảo 400mm, 450mm, 500mm) Dòng điện định mức: 0.3 – 0.5A Tốc độ quay: 1200 – 1350 vòng/phút (RPM) Lõi motor: tôn silic kỹ thuật điện Dây quấn: đồng (loại tốt), có loại nhôm phủ đồng giá rẻ hơn Tụ điện đi kèm: 1.5µF – 2.5µF / 450VAC Chế độ hoạt động: quay đảo liên tục hoặc cố định (có cần gạt) Kích thước quạt phù hợp: 400mm, 450mm, 500mm | cái | 30 |  |  |  |
| 6 | Cánh quạt | Nhựa ABS hoặc PP (nhẹ, bền, ít gây ồn, an toàn) Nhựa AS trong suốt/mờ (đẹp, thẩm mỹ) Kim loại (ít gặp ở loại treo tường gia dụng, thường dùng cho quạt công nghiệp). | cái | 20 |  |  |  |
| 7 | Capa quạt | Quạt bàn, quạt treo tường, quạt đứng: 1.5µF – 2.5µF - Quạt đảo trần: 1.5µF – 2.5µF - Quạt trần: 2.5µF – 4µF (tùy công suất motor) - Quạt công nghiệp, quạt công suất lớn: 4µF – 10µF Điện áp định mức: 250VAC – 450VAC (phổ biến nhất là 400/450VAC) | cái | 20 |  |  |  |
| 8 | Ổ cắm điện 3 lỗ âm tường | Điện áp định mức: 220V – 250V AC, 50/60Hz Dòng điện tối đa: 10A – 16A (tùy loại) Công suất chịu tải: - Loại 10A: ~ 2200W (dùng cho quạt, tivi, đèn, sạc…) - Loại 16A: ~ 3500W (dùng cho nồi cơm, bàn ủi, máy lạnh nhỏ…) Số lỗ cắm: 3 lỗ (2 chấu tròn + 1 chấu dẹt, hoặc đa năng cắm được cả chân tròn và dẹt) | cái | 20 |  |  |  |
| 9 | Ổ cắm điện chuyền nối dài | Điện áp định mức: 220V – 250V AC, 50/60Hz Dòng điện tối đa: 10A – 16A (tùy loại) Công suất chịu tải: - Loại 10A: tối đa ~ 2200W - Loại 16A: tối đa ~ 3500W Số lỗ cắm: 3 lỗ, 4 lỗ, 5 lỗ, 6 lỗ… (đa năng, cắm được cả phích 2 chấu & 3 chấu) Chiều dài dây dẫn: 2m, 3m, 5m, 10m (tùy loại) Tiết diện dây: - 2 x 0.75 mm² (loại nhỏ, tải dưới 1000W) - 2 x 1.0 mm² hoặc 2 x 1.5 mm² (loại phổ biến, tải 1500W – 3000W) Chất liệu: - Vỏ: nhựa ABS/PP chịu nhiệt, chống cháy - Lõi đồng/thau: dẫn điện tốt, đàn hồi cao | cái | 8 |  |  |  |
| 10 | Đế nổi | Điện áp định mức: 220V – 250V AC, 50/60Hz Dòng điện tối đa: 10A – 16A (tùy loại công tắc/ổ cắm lắp trên đế) Kích thước phổ biến: - Loại 1 thiết bị: 86 × 86 × 40 mm - Loại 2 thiết bị: 120 × 70 × 40 mm - Loại 3 thiết bị: 146 × 86 × 40 mm (kích thước thay đổi theo hãng: Sino, Panasonic, Roman, Clipsal…) Chất liệu: Nhựa ABS hoặc PVC chịu nhiệt, chống cháy, màu trắng/kem/xám | cái | 10 |  |  |  |
| 11 | Công tắc vông 2 tiếp điểm | Loại công tắc: Công tắc cơ, 2 tiếp điểm (ON – OFF) Điện áp định mức: 220V – 250V AC, 50/60Hz Dòng điện định mức: 6A – 10A (tùy loại, phổ biến cho chiếu sáng) Công suất tải: ~ 1000W – 2000W (bóng đèn, quạt, ổ cắm phụ tải nhỏ) Số cực/tiếp điểm: 1 cực – 2 tiếp điểm (SPST: Single Pole Single Throw) | cái | 10 |  |  |  |
| 12 | Phích cắm điện chịu nhiệt | Điện áp định mức: 220V – 250V AC, 50/60Hz Dòng điện định mức: 10A – 16A (tùy loại) Công suất chịu tải: - Loại 10A: tối đa ~ 2200W - Loại 16A: tối đa ~ 3500W | cái | 10 |  |  |  |
| 13 | Mặt công tắc đèn vuông | Kích thước tiêu chuẩn: 86 × 86 mm (chuẩn quốc tế cho mặt vuông) Độ dày: 7 – 12 mm (tùy hãng: Sino, Clipsal, Panasonic, Roman…) Vật liệu: - Nhựa ABS hoặc Polycarbonate (PC) chịu nhiệt, chống cháy - Bề mặt chống xước, chống ố vàng | cái | 10 |  |  |  |
| 14 | Dây điện đơn Cadivi | Dây điện đơn cứng bọc PVC – CV 2.5 Kết cấu ruột dẫn: 1 sợi đồng 7/0.67 mm hoặc 1 sợi đồng đặc (theo TCVN) Vỏ cách điện: PVC (Polyvinyl Chloride) cách điện, màu sắc đa dạng (đỏ, vàng, xanh, đen, trắng…) Điện áp danh định: 450/750V Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép: 70°C Điện trở tối đa của ruột dẫn ở 20°C: ≤ 7.41 Ω/km Đường kính tổng (ước tính): ~ 3.6 – 4.0 mm Khối lượng dây (ước tính): ~ 30 – 35 kg/km Khả năng chịu dòng tải (trong điều kiện lắp đặt chuẩn, 1 sợi, môi trường 40°C): - Đi trong ống hoặc trên máng: 18 – 21A - Đi trong không khí: 24 – 27A | m | 100 |  |  |  |
| 15 | Nguồn sạc 6V (Adapter) | Điện áp ngõ ra (Output): 6V DC (ổn định) Dòng điện ngõ ra (Output Current): - Loại nhỏ: 500mA – 1A (dùng cho đồ chơi, modem, đèn nhỏ) - Loại trung: 1.5A – 2A (dùng cho quạt mini, loa nhỏ, camera) - Loại lớn: 3A – 5A (dùng cho thiết bị công suất cao hơn) Điện áp ngõ vào (Input): 100 – 240V AC, 50/60Hz (tự động tương thích) Công suất định mức: 3W – 30W (tùy dòng ra) Đầu cắm ra: DC Jack (5.5 × 2.1 mm phổ biến), hoặc kẹp sạc, USB… Chất liệu vỏ: nhựa ABS/PC chịu nhiệt, chống cháy Bảo vệ: chống quá tải, quá áp, ngắn mạch (ở dòng adapter chất lượng) Nhiệt độ làm việc: 0°C – 40°C | Bộ | 8 |  |  |  |
| 16 | Nguồn sạc 12V (Adapter) | Điện áp ngõ ra (Output Voltage): 12V DC (ổn định) Dòng điện ngõ ra (Output Current): 2A (tối đa) Công suất định mức: 24W Điện áp ngõ vào (Input Voltage): 100 – 240V AC, 50/60Hz (tự động tương thích điện lưới toàn cầu) Đầu cắm DC: - Phổ biến nhất: Ø5.5 mm × Ø2.1 mm (chân dương trong, âm ngoài) - Có loại Ø5.5 × Ø2.5 mm hoặc jack khác (tùy thiết bị) | Bộ | 8 |  |  |  |
| 17 | CB tép 32A | Dòng định mức (In): 32A Điện áp định mức (Ue): 230/240V AC (1P, 2P) hoặc 400/415V AC (3P, 4P), 50/60Hz Khả năng cắt ngắn mạch (Icu): 4.5kA – 6kA – 10kA (tùy hãng: Sino, LS, Schneider, | cái | 4 |  |  |  |
| 18 | CB khối chống giật | RCCB (Residual Current Circuit Breaker) → chống rò, không bảo vệ quá tải. - RCBO (Residual Current Breaker with Overcurrent protection) → vừa chống rò, vừa bảo vệ quá tải + ngắn mạch. Điện áp định mức (Ue): - 230V AC (1P+N) cho hệ 1 pha - 400V AC (3P+N) cho hệ 3 pha Dòng điện định mức (In): thường 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A… Dòng rò định mức (I∆n): - 30mA → bảo vệ trực tiếp cho người (an toàn sinh mạng) - 100mA – 300mA → chống cháy nổ do rò điện | cái | 2 |  |  |  |
| 19 | Chuông điện không | Nguồn phát tín hiệu (Nút nhấn): - Pin 12V (A23) hoặc pin 3V (CR2032), có loại dùng năng lượng mặt trời Nguồn chuông (Bộ thu): - Dùng điện lưới 220V AC cắm ổ điện trực tiếp hoặc pin AA/AAA Khoảng cách truyền tín hiệu: 30 – 150m (không vật cản), 20 – 50m (có tường chắn, tùy model) Tần số hoạt động: 315 MHz – 433 MHz (sóng RF chống nhiễu) Âm lượng chuông: 70 – 110 dB (có chỉnh mức to/nhỏ ở nhiều loại) Số lượng giai điệu: 16 – 60 bản nhạc chuông (tùy hãng, có loại hơn 100) Chất liệu vỏ: Nhựa ABS chống cháy, chống ẩm | cái | 4 |  |  |  |
| 20 | Băng keo điện | Nhựa PVC + keo dính cao su tổng hợp Kích thước phổ biến: - Rộng: 1.8 cm (18 mm) - Dài: 10 yard (≈ 9 m) hoặc 20 yard (≈ 18 m) - Độ dày: 0.11 – 0.15 mm (tùy lô) - Màu sắc: đen (chủ yếu), ngoài ra có đỏ, xanh, vàng, trắng, xanh lá… Độ bám dính: 1.5 – 2 N/cm, dính tốt trên kim loại và nhựa Độ giãn dài khi kéo đứt: ≥ 150% Điện áp chịu đựng: 600V – 1kV (tùy loại) Nhiệt độ làm việc: -10°C đến +80°C Khả năng cách điện: > 40 kV/mm | Cuộn | 20 |  |  |  |
| 21 | Van điện từ | Nguồn điện điều khiển (Coil): - 12V DC, 24V DC, 24V AC, 110V AC, 220V AC (phổ biến nhất: 220V AC & 24V DC) Dải áp lực làm việc: - 0 – 0.8 MPa (nước, khí nén) - Có loại chịu áp cao đến 1.6 MPa hoặc hơn (dùng cho hơi nóng, dầu) Nhiệt độ môi chất: - Nước/khí: 0 – 80°C - Hơi nóng/dầu: 0 – 180°C (dùng coil chịu nhiệt, thân đồng hoặc inox) Vật liệu thân van: - Đồng thau (dùng cho nước, khí) - Inox 304/316 (dùng cho môi trường ăn mòn, thực phẩm) - Gang (cỡ lớn, hệ thống công nghiệp) Vật liệu gioăng (seal): NBR, EPDM, PTFE (tùy môi chất & nhiệt độ)  Kiểu kết nối: - Ren trong (DN8 – DN50) - Mặt bích (DN50 trở lên) Đường kính danh định (DN): DN8, DN10, DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100… | cái | 4 |  |  |  |
| 22 | Thay bo nguồn + màng hình tivi | Điện áp ngõ vào (Input): - 100 – 240V AC, 50/60Hz Điện áp ngõ ra (Output) (tùy model TV): - 3.3V DC / 5V DC → cấp cho mạch điều khiển, mainboard - 12V DC → cấp cho mạch xử lý tín hiệu, loa, T-con - 24V – 36V DC → cấp cho LED Backlight (đèn nền) - Có model còn có 16V – 19V DC cho mainboard tùy thiết kế Công suất tổng: 40W – 200W (tùy kích thước màn hình: TV 24” khác với TV 65”) | Bộ | 10 |  |  |  |
| 23 | Amly điều chỉnh âm thanh | Công suất đầu ra (Output Power): - 50W – 100W (gia đình nhỏ, loa bookshelf) - 150W – 300W/kênh (karaoke, dàn nhạc gia đình) - 500W – 2000W (hội trường, sân khấu) - Đơn vị: Watt RMS hoặc PMPO | cái | 1 |  |  |  |
| 24 | Bộ micro không dây | Tần số hoạt động (Frequency Range): - UHF: 470 – 698 MHz (ổn định, ít nhiễu, phổ biến) - VHF: 170 – 270 MHz (rẻ hơn nhưng dễ nhiễu sóng) Số kênh (Channel): - 2 kênh (micro đôi, karaoke gia đình, phòng họp) - 4 kênh, 8 kênh (sân khấu, hội trường) Băng thông điều chỉnh (Bandwidth): 25 – 50 MHz (tùy dòng) Độ nhạy thu (Receiver Sensitivity): -90 dBm (chuẩn phổ biến) Độ méo tiếng (THD): ≤ 0.5% Đáp tuyến tần số (Frequency Response): 40Hz – 18kHz | Bộ | 1 |  |  |  |
| 25 | Loa vi tính | Công suất đầu ra (Output Power): - Loa mini: 3W – 10W (thích hợp nghe nhạc nhẹ, văn phòng) - Loa 2.1: 15W – 60W (có subwoofer, bass mạnh, nghe nhạc – xem phim) - Loa 5.1: 60W – 150W (âm thanh vòm, phim ảnh, game) Cấu hình kênh: - 2.0 → 2 loa (trái, phải) - 2.1 → 2 loa vệ tinh + 1 loa sub - 5.1 → 5 loa vệ tinh + 1 loa sub (âm thanh surround) - Dải tần đáp ứng (Frequency Response): 40Hz – 20kHz (loa có sub bass xuống 30Hz) Độ nhạy (Sensitivity): 80 – 90 dB Trở kháng loa (Impedance): 4Ω – 8Ω Tỉ số tín hiệu trên nhiễu (S/N Ratio): ≥ 70 – 85 dB nguồn cấp (Power Supply): - USB 5V (loa mini) - Adapter 9V – 12V DC hoặc 220V AC (loa 2.1, 5.1 công suất lớn) Kết nối (Input): - Jack 3.5mm (AUX – phổ biến) - RCA (trắng, đỏ) - Bluetooth (đời mới) - USB, thẻ nhớ (tùy model) | Bộ | 1 |  |  |  |
| 26 | Thay ruột motor + phụ kiện | - Công suất động cơ (P): 0.18kW – 0.25kW – 0.37kW – 0.75kW – 1.5kW – 2.2kW – 5.5kW… → Xác định đúng công suất để chọn ruột tương ứng. - Điện áp định mức (U): - 220V (1 pha) - 380V (3 pha) - Có loại dual voltage 220/380V. - Tần số (Hz): 50Hz hoặc 60Hz. - Tốc độ vòng quay (n): - 2P (≈ 2800 – 3000 vòng/phút) - 4P (≈ 1400 – 1500 vòng/phút) - 6P (≈ 900 vòng/phút) - 8P (≈ 700 vòng/phút). - Kích thước lõi thép stato: - Đường kính ngoài, đường kính trong, chiều dài lõi - Rãnh stato: số rãnh, kích thước rãnh. - Thông số dây quấn: - Đường kính dây đồng (φ mm) - Số vòng quấn / cuộn dây - Cách đấu (sao – tam giác). - Vật liệu cách điện: - Giấy cách điện, gỗ ép, sợi chịu nhiệt, sơn cách điện chịu nhiệt (Class B, F, H). - Ổ trục – bạc đạn: Thường thay kèm khi thay ruột motor. | Bộ | 1 |  |  |  |
| 27 | Nẹp điện | Chất liệu: Nhựa PVC chống cháy, cách điện, chịu va đập vừa phải. Màu sắc: Trắng sứ, xám, nâu gỗ (tùy hãng). Kết cấu: Gồm thân nẹp + nắp đậy, có gờ khóa chắc chắn, dễ tháo lắp. | cây | 20 |  |  |  |
| 28 | Nẹp điện bán nguyệt | Chất liệu: Nhựa PVC cách điện, chống cháy, chịu va đập. Hình dáng: Dạng bán nguyệt (một mặt phẳng, một mặt cong bo tròn). Màu sắc: Trắng, xám, nâu gỗ (tùy hãng). Chiều dài thanh nẹp: 2 mét/thanh (chuẩn). | cây | 8 |  |  |  |
| 29 | Ổ khóa | Thân khóa: Thép, đồng, inox, hợp kim kẽm, gang (chống gỉ, chống cắt). - Ruột khóa (lõi bi, then): Đồng hoặc thép tôi cứng. - Càng khóa (shackle): Thép cứng, mạ crom hoặc inox. | Bộ | 5 |  |  |  |
| 30 | Pin AA | Kích thước tiêu chuẩn: - Đường kính: ~14.5 mm - Chiều dài: ~50.5 mm - Trọng lượng: 23 – 30 g (tùy loại Alkaline, NiMH, Lithium) Điện áp danh định: - Pin than (Carbon-Zinc, R6): 1.5V - Pin kiềm (Alkaline, LR6): 1.5V - Pin sạc NiMH/NiCd: 1.2V - Pin Lithium: 1.5V – 3.6V (tùy loại) Dung lượng (Capacity): - Pin than: 400 – 800 mAh - Pin kiềm (alkaline): 1800 – 3000 mAh - Pin sạc NiMH: 1300 – 2800 mAh - Pin Lithium: 3000 – 3500 mAh Dòng xả (Discharge Current): - Dòng thường: 100 – 500 mA - Dòng lớn (high-drain, dùng cho máy ảnh, motor): 1 – 3 A | Hộp | 8 |  |  |  |
| 31 | Pin sạc | 1. Điện áp danh định (Nominal Voltage) - NiCd (Nickel Cadmium): 1.2V/cell - NiMH (Nickel Metal Hydride): 1.2V/cell - Li-ion (Lithium-ion): 3.6V – 3.7V/cell - Li-Po (Lithium Polymer): 3.7V/cell - LiFePO4 (Lithium Iron Phosphate): 3.2V/cell 2. Điện áp sạc đầy (Full charge voltage) - NiCd / NiMH: ~1.4V – 1.5V/cell - Li-ion / Li-Po: 4.2V/cell - LiFePO4: 3.65V/cell 3. Dung lượng (Capacity) - Pin sạc AA/AAA NiMH: 600 – 2800 mAh - Pin Li-ion 18650: 1800 – 3500 mAh - Pin Li-ion 21700: 3000 – 5000 mAh - Pin điện thoại: 1500 – 6000 mAh - Pin laptop: 4000 – 9000 mAh (thường ghép nhiều cell 18650) - Pin UPS/xe điện: 7Ah – 200Ah 4. Dòng xả (Discharge Current) - Dòng thường: 0.5C – 1C (C = dung lượng pin, ví dụ pin 2000 mAh → 1C = 2A) - Dòng cao (High-drain, dùng cho motor, vape, xe điện): 5C – 30C | Cặp | 4 |  |  |  |
| 32 | Máy xay sinh tố đa năng | Công suất (Power): - Máy gia đình: 250W – 600W - Máy cao cấp: 700W – 1200W (xay đá, xay hạt cứng dễ dàng) Điện áp: 220V – 240V, 50Hz Dung tích cối xay: - Cối lớn (xay sinh tố): 1.0 – 2.0 lít (nhựa ABS hoặc thủy tinh cường lực) - Cối nhỏ (xay khô gia vị): 200 – 400 ml - Cối xay thịt: 500 – 1000 ml Chất liệu cối: - Nhựa ABS/Tritan: nhẹ, chống vỡ, an toàn thực phẩm - Thủy tinh chịu lực: sang trọng, dễ vệ sinh, nặng hơn Lưỡi dao: Thép không gỉ (Inox 304), 4 – 6 cánh, có loại răng cưa hoặc xoắn 3D, chuyên xay đá và thực phẩm cứng. Tốc độ & chế độ: - 2 – 5 mức tốc độ - 1 chế độ nhồi (Pulse) để xay nhanh, đảo đều thực phẩm Chức năng: - Xay sinh tố, trái cây, rau củ - Xay khô: tiêu, cà phê, ngũ cốc - Xay ướt: thịt, cá, cháo, nước sốt - Một số máy kèm cối ép trái cây, vắt cam | máy | 1 |  |  |  |
| 33 | Lò vi sóng (Microwave) | Dung tích khoang lò: - Nhỏ: 17 – 20 lít (gia đình 2–3 người) - Trung bình: 23 – 28 lít (gia đình 3–5 người) - Lớn: 30 – 35 lít (gia đình đông người, văn phòng nhỏ) Công suất hoạt động: - Nấu/ hâm nóng: 700W – 1000W - Nướng (nếu có): 900W – 1400W - Nguồn điện: 220V – 240V, 50Hz Kích thước bên ngoài: (phổ biến) - Rộng: 45 – 55 cm - Cao: 25 – 35 cm - Sâu: 30 – 45 cm Khối lượng: 12 – 20 kg (tùy dung tích, có nướng hoặc không) | máy | 1 |  |  |  |
| Tổng cộng: |  |  |  |  |  |  |  |